PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Asignatura: Nuevas técnicas de programación

Proyecto: Cesta inteligente.

Herramientas:

- Arduino Uno

- Cables

- Módulo hx711

- Sensor de presión

- Dos resistencias de 1k Ω

Características y especificaciones

Se uso la librería HX711 de Bogde el cual lo pueden descargar desde el siguiente link:

- https://github.com/bogde/HX711

Una vez descargado hay que importarla a nuestro IDE de Arduino.

Las funciones de esta librería son:

HX711(byte PinData, byte PinClock)

- Es el constructor del objeto HX711, se puede trabajar con cualquiera de los pines.

void tare(byte n);

- Establece el peso actual como el peso de tara, n indica el número de lecturas que se realizan para obtener la tara, por defecto n=10;

void set_scale(float scale);

- Establece el valor de la escala, que es el factor de conversión para convertir valor de lectura en un valor con unidades de peso. Por defecto es scale=1;

long read()

- Espera hasta que el dispositivo esté listo y devuelve la lectura del ADC del HX711

long read_average(byte n)

- Realiza n veces la lectura del ADC y devuelve el promedio

double get_value(byte n)

- Devuelve el valor actual restando el peso de tara. Equivalente a (read_average() - OFFSET) . Si se especifica un valor de n, devuelve el promedio de n lecturas.

float get_units(byte n)

- Devuelve el valor actual restado del peso de tara y dividido por la escala. Es equivalente a (get_value()/SCALE). Si se especifica un valor de n, devuelve el promedio de n lecturas.

Las celdas de carga estan formadas por galgas extensiométricas en configuración de puente Wheatstone. Para conectar la celda al módulo HX711 son necesarios 4 cables, los colores utilizados habitualmente son Rojo, Negro, Blanco y Verde. Cada color corresponde a una señal como se muestra a continuación:

- Rojo: Voltaje de excitación +, E+, VCC

- Negro: Voltaje de excitación -, E-, GND

- Blanco: Amplificador +, Señal +, A+

- Verde: Amplificador -, Señal -, A-

Especificaciones:

Voltaje de Operación: 5V DC

Consumo de corriente: menor a 10mA

Voltaje de entrada diferencial: ±40mV

Resolución conversión A/D: 24 bit

Frecuencia de lectura: 80 Hz

Dimensiones: 34mm*21mm

Procedimiento:

Primero se realizó las conexiones con el módulo de Arduino y el módulo hx711, posteriormente se colocó el sensor de carga, para lo cual, se armó el siguiente esquema:

Una vez realizada la conexión, se procede a codificar:

HX711 scale(5, 6);

Se define como entradas, las entradas análogas 5 y 6.

float calibration_factor = 48100;

Se coloca un factor de calibración, que se lo debe medir previamente.

long zero_factor = scale.read_average();

Se envía la escala, en la que queremos trabajar.

if (units < 0)

{

units = 0.00;

}

Posteriormente se hace un if, para que al momento que lea números negativos, me coloque el valor en 0.

Serial.print(units);

Serial.print(" calibration_factor: ");

Serial.println();

delay(100);

Con esta instrucción, me envía los datos de la carga por la consola.

if(Serial.available())

{

char temp = Serial.read();

if(temp == '+' || temp == 'a')

calibration_factor += 1;

else if(temp == '-' || temp == 'z')

calibration_factor -= 1;

}

Con esta estructura condicional, podemos calibrar el factor de “calibración”.

Resultados:

# Bibliografía

Miñaca, E. (25 de agosto de 2015). Todo electronics. Obtenido de módulo hx711: https://www.taloselectronics.com/celda-de-carga-hx711